ADS-B 1090ES仿真实验——接收端模块说明

# 1 模块概述

本模块为ADS-B 1090ES仿真实验系统的接收端模块（成员5负责），基于Python语言开发，适配整套ADS-B信号收发仿真体系。模块主要对接信道传输后的仿真信号，完成AWGN信道下多信噪比接收信号处理，核心实现PPM信号解调、前导码容错检测、标准ADS-B 112bit报文截取、飞机状态信息解析、CRC完整性校验、误码率（BER）统计及BER-SNR曲线可视化对比等功能。

本模块依托项目组其他成员成果开展工作：调用成员2开发的报文编解码模块完成报文解析与CRC校验，读取成员3生成的发送端原始比特流数据，处理成员4基于GNU Radio搭建AWGN信道生成的多信噪比接收采样数据，最终输出标准化解码日志、BER统计报表与实验对比曲线图，完整实现ADS-B接收端核心业务逻辑，支撑整套系统的功能验证与性能分析。

# 2 开发环境与依赖

## 2.1 运行环境

- 编程语言：Python 3.7+

- 运行终端：PyCharm、CMD等通用终端工具

## 2.2 依赖库

- numpy：实现采样数据读取、数值运算、理论误码率计算

- matplotlib：实现BER-SNR曲线绘制、数据可视化

- csv：实现误码率数据标准化表格输出

## 2.3 依赖安装指令

Plain Text pip install numpy matplotlib

# 3 整体工作流程

接收端模块采用分层处理逻辑，按“数据读取→信号解调→帧同步检测→报文解析校验→性能统计→结果输出”的流程闭环运行，具体流程如下：

- 数据读取：读取项目data目录下的原始发送比特流文件tx_bits.txt，以及20dB、10dB、5dB、0dB四组不同信噪比的信道接收采样文件rx_samples_snrX.dat；

- PPM信号解调：将浮点型采样信号按照ADS-B标准PPM调制规则，还原为二进制比特流；

- 前导码帧同步：通过滑动窗口容错匹配标准ADS-B前导码，定位报文帧起始位置，实现帧同步；

- 报文截取与解析：基于前导码位置截取128bit完整帧数据，提取112bit有效报文，调用通用解析模块提取飞机ICAO地址、飞行高度、速度、航向、经纬度等状态信息；

- CRC完整性校验：对解析后的报文进行CRC校验，判断信道传输后的报文是否完整无误；

- BER性能统计：将解调后的接收比特流与原始发送比特流逐位对比，统计错误比特数与误码率，同时计算理想AWGN信道下BPSK调制的理论误码率；

- 结果输出：自动生成各信噪比解码日志、BER统计CSV表格，绘制实测与理论BER对比曲线，保存至对应目录。

# 4 核心功能模块原理与实现

## 4.1 PPM解调模块

ADS-B 1090ES系统采用脉冲位置调制（PPM），标准调制规则为：比特1对应采样序列[1, 0]，比特0对应采样序列[0, 1]，每2个采样点对应1位二进制比特。

模块解调逻辑严格匹配发送端调制规则，遍历接收采样数据，逐一对每组两个采样点进行幅值对比，还原原始二进制比特流，实现模拟信号到数字比特流的转换，为后续帧检测和报文解析提供基础数据。

## 4.2 容错前导码检测模块

ADS-B标准帧前导码固定为16bit序列：1010000101000000，是定位有效报文帧的唯一标识。由于低信噪比信道存在噪声干扰，比特流会出现误码，因此本模块采用滑动窗口容错匹配机制。

程序遍历解调后的完整比特流，以16bit为窗口滑动匹配标准前导码，统计窗口内比特匹配数量，选取匹配度最高的位置作为帧起始位置。该机制可容忍少量比特误码，解决低信噪比下前导码检测失效的问题，提升系统帧同步稳定性。

## 4.3 报文解析与CRC校验模块

成功检测前导码后，程序截取后续128bit完整帧数据，剔除16bit前导码，保留112bit有效ADS-B报文。调用项目通用的adsb_frame解析模块，自动解析报文核心字段，包括帧格式、ICAO飞机唯一地址、飞行高度、飞行速度、航向角、经纬度位置等关键飞行数据。

同时对接收报文进行CRC循环冗余校验，通过对比接收CRC校验码与本地计算校验码，判断报文在信道传输过程中是否出现比特错误，以此判定报文有效性。

## 4.4 BER误码率统计模块

误码率（BER）是衡量通信系统传输性能的核心指标，计算公式为：BER = 错误比特数 / 总传输比特数。

模块将解调后的接收比特流与原始发送128bit标准比特流逐位比对，精准统计不同信噪比下的错误比特数量和实际误码率。同时引入理想AWGN信道下BPSK调制的理论误码率公式，计算对应信噪比的理论BER值，为实验结果对比分析提供理论依据。

## 4.5 数据可视化模块

基于matplotlib绘制BER-SNR关系曲线图，采用对数坐标展示误码率变化趋势。图中包含两条曲线：蓝色理论曲线代表理想信道传输性能，红色实测数据点代表本次仿真接收端的实际解调性能，直观体现信噪比对ADS-B信号传输质量的影响。

# 5 输出文件说明

程序运行后自动在项目目录生成两类结果文件，所有文件均为标准化英文命名，适配项目整体规范：

## 5.1 解码日志文件（results/）

生成decode_log_snr20.txt、decode_log_snr10.txt、decode_log_snr5.txt、decode_log_snr0.txt四份日志文件，分别对应四种信噪比的解码结果，包含前导码位置、匹配正确率、比特统计数据、CRC校验状态、完整飞机飞行参数等核心信息。

## 5.2 BER统计报表（results/）

生成ber_stat.csv表格文件，汇总所有信噪比的实验数据，字段包含信噪比、实测误码率、错误比特数、总比特数、CRC校验结果，方便数据统计与报告整理。

## 5.3 实验曲线图（figures/）

生成ber_curve.png高清对比曲线图，直观展示实测BER与理论BER随信噪比变化的趋势差异，是本次实验的核心可视化成果。

# 6 实验结果与性能分析

## 6.1 实测实验数据汇总

| 信噪比SNR(dB) | 前导码匹配度 | 误码率BER | 错误比特数/总比特数 | CRC校验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 16/16 | 0.000000 | 0/128 | PASS |
| 10 | 16/16 | 0.000000 | 0/128 | PASS |
| 5 | 16/16 | 0.078125 | 10/128 | FAIL |
| 0 | 14/16 | 0.234375 | 30/128 | FAIL |

## 6.2 结果分析

- 高信噪比场景（20dB、10dB）：信道噪声干扰极小，前导码完全匹配，解调比特流无比特错误，CRC校验全部通过，可精准、完整解析飞机各项飞行状态信息，ADS-B接收端传输性能最优。

- 中低信噪比场景（5dB）：信道噪声增大，帧内比特出现少量误码，导致CRC校验失败，但前导码仍可完整匹配，系统可正常完成帧同步，仅报文数据存在误差。

- 低信噪比场景（0dB）：信道噪声干扰极强，不仅帧内出现大量误码，前导码也出现比特错误，帧同步精度下降，CRC校验完全失效，无法可靠解析有效飞行数据。

- 整体性能规律：系统误码率随信噪比降低呈单调上升趋势，实测数据变化趋势与理想BPSK理论曲线高度吻合，符合数字通信系统传输特性。实测误码率略高于理论值，主要源于PPM解调损耗、采样量化误差、帧同步容错偏差等工程实际损耗。

# 7 常见问题与解决方案

- 问题1：提示找不到adsb_frame模块：解决方案：确保code目录下存在adsb_frame.py文件，核对代码路径配置，保证模块正常导入。

- 问题2：提示接收采样文件不存在：解决方案：确认data目录已放入成员4生成的四组rx_samples_snrX.dat信道数据文件。

- 问题3：matplotlib字体警告：解决方案：代码已内置负号适配配置，警告不影响程序运行与图片输出，可直接忽略。

# 8 模块交付成果

本模块最终交付完整可运行代码、标准化实验数据与可视化成果，具体清单如下：

- 核心代码：code/receiver.py（接收端主程序）、code/adsb_frame.py（报文解析依赖模块）；

- 实验日志：results目录下4份不同信噪比解码日志文件；

- 统计数据：results/ber_stat.csv误码率统计表；

- 可视化成果：figures/ber_curve.png BER-SNR对比曲线图；

- 设计文档：本接收端模块说明文档。

# 9 总结

本接收端模块完整实现了ADS-B 1090ES信号的接收、解调、帧同步、报文解析、校验与性能统计全流程功能，适配整套仿真系统的协作架构。模块通过容错前导码检测优化了低信噪比下的帧同步能力，通过实测与理论数据对比，精准验证了信噪比对ADS-B信号传输性能的影响。实验结果符合通信理论规律，功能完整、数据可靠，圆满完成本次课程设计接收端模块的分工任务。