# ADS-B 1090ES 报文结构设计说明

本项目角色：ADS-B / Mode-S 理论调研、报文结构设计、字段编码负责人（成员2）

## 1. 设计目标和上下游接口

### 1.1 设计目标

本设计旨在基于 Mode-S 1090ES 协议标准，为课程设计仿真系统实现底层的“协议与报文层”。主要设计目标包括： 1. 标准化封装： 严格遵循 Mode-S 112 bit 的物理帧长度与外层结构（DF, CA, ICAO 地址, CRC-24 校验）。 2. 合理化简化： 对 56 bit ME（Message, Extended Squitter）字段进行拼装简化，将多维度飞机物理状态（高度、速度、航向、经纬度）容纳至单一报文帧中。 3. 高可靠检错： 实现真实的 Mode-S CRC-24 校验多项式计算与异或校验，提供稳健的信道误码拦截屏障。 4. 无缝对接： 编写规范的 Python 接口，使其能够被上游发送端调制模块（成员3）与下游接收端解调解析模块（成员5）无缝导入并调用。

### 1.2 上下游接口关系

本模块在完整基带原型系统中的接口调用链关系如下图：

graph TD
    A[飞机初始状态字典 state] -->|成员3调用| B(generate_adsb_frame)
    B -->|编码输出 112 bit 列表| C[ADS-B 报文 payload]
    C -->|成员3添加 16 bit 前导码| D[128 bit 待调制比特]
    D -->|成员3进行 PPM 调制| E[256 采样点基带信号]
    E -->|通过 GNU Radio AWGN 信道| F[接收端解调比特]
    F -->|成员5移除前导码并恢复 112 bit| G[接收端 112 bit 报文]
    G -->|成员5调用| H(parse_frame_fields)
    H -->|解码并校验 CRC| I[飞机状态恢复字典 & crc_ok 结果]

- 发送端接口 (供成员3调用)：

  - 导入：from adsb_frame import generate_adsb_frame

  - 调用方法：frame_bits = generate_adsb_frame(state)

  - 输入：包含物理状态参数的 Python 字典 state（包含 icao, altitude, speed, heading, latitude, longitude 等）。

  - 输出：一个长度严格为 112 的整型列表（如 [1, 0, 1, 0, ...]），只包含二进制 0 和 1。

- 接收端接口 (供成员5调用)：

  - 导入：from adsb_frame import parse_frame_fields

  - 调用方法：result = parse_frame_fields(frame_bits)

  - 输入：经基带接收解调并剥离前导码后恢复的 112 bit 列表。

  - 输出：一个包含状态恢复量以及 CRC 验证标志位（crc_ok）的字典 result。

## 2. 完整 112 bit 字段结构表

本设计中的 112 bit 报文基于 Mode-S DF=17 格式进行分配，完整结构划分如下：

| 字段 | 位宽 (bits) | bit位置 (0-indexed) | 描述 | 实验设计值/规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DF | 5 | 0 – 4 | Downlink Format (下行格式) | 固定为 17 (10001)，表示 Extended Squitter。 |
| CA | 3 | 5 – 7 | Capability (应答机能力) | 固定为 5 (101)，表示实验用应答机最大能力。 |
| ICAO | 24 | 8 – 31 | ICAO Aircraft Address | 航空器唯一 24 位物理地址，例如 0xABCDEF。 |
| ME | 56 | 32 – 87 | Message, Extended Squitter | 承载飞机状态的扩展数据段。详见第 3 节。 |
| CRC | 24 | 88 – 111 | Parity Check (CRC-24 校验位) | Mode-S 24 位循环冗余校验码。 |

## 3. 56 bit ME 字段结构表

为了在一帧报文中容纳飞机的经纬度、高度、速度及航向，本课设的 56 bit ME 字段结构定义如下：

| 子字段 | 位宽 (bits) | ME内部位置 | 完整比特位置 | 描述与物理量对应关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type Code | 5 | 0 – 4 | 32 – 36 | 报文子类型码，固定为 19 (10011)，标识实验状态消息。 |
| Altitude | 12 | 5 – 16 | 37 – 48 | 高度字段，量化步长 25 ft，最大支持高度 102375 ft。 |
| Speed | 10 | 17 – 26 | 49 – 58 | 速度字段，单位节 (knot)，直接整数编码。 |
| Heading | 9 | 27 – 35 | 59 – 67 | 航向角字段，范围 [0.0∘,360.0∘)。 |
| Latitude_Q | 10 | 36 – 45 | 68 – 77 | 纬度均匀量化字段，物理区间 [−90.0∘,90.0∘]。 |
| Longitude_Q | 10 | 46 – 55 | 78 – 87 | 经度均匀量化字段，物理区间 [−180.0∘,180.0∘] |

## 4. 每个字段的范围、单位和量化公式

为了保证信号的高密度传输，所有连续的物理浮点数在发送前必须量化并编码为二进制。反之，接收端需要进行反量化以恢复物理量。

### 4.1 高度 (Altitude)

- 物理范围： [0,102375] ft

- 量化步长： 25 ft

- 编码量化公式：

Altitude_Q=roundAltitude25

- 其中 Altitude_Q∈[0,4095]，占用 12 位。

- 反量化恢复公式：

Altitudedecoded=Altitude_Q×25

### 4.2 速度 (Speed)

- 物理范围： [0,1023] knot

- 量化步长： 1 knot

- 编码量化公式：

Speed_Q=round(Speed)

- 其中 Speed_Q∈[0,1023]，占用 10 位。

- 反量化恢复公式：

Speeddecoded=Speed_Q

### 4.3 航向 (Heading)

- 物理范围： [0.0∘,360.0∘)

- 量化步长： 360.0∘/512.0=0.703125∘

- 编码量化公式：

Heading_Q=roundHeading360.0×512 mod 512

- 其中 Heading_Q∈[0,511]，占用 9 位。

- 反量化恢复公式：

Headingdecoded=Heading_Q512.0×360.0

- 航向为环形物理量，接近 360∘ 的值会回绕至 0∘ 附近，误差应使用最短角距离计算。

### 4.4 纬度 (Latitude_Q)

- 物理范围： [−90.0∘,90.0∘]

- 量化步长： 180.0∘/1023.0≈0.1760∘

- 编码量化公式：

Latitude_Q=roundLatitude+90.0180.0×1023

- 其中 Latitude_Q∈[0,1023]，占用 10 位。

- 反量化恢复公式：

Latitudedecoded=Latitude_Q1023.0×180.0−90.0

### 4.5 经度 (Longitude_Q)

- 物理范围： [−180.0∘,180.0∘]

- 量化步长： 360.0∘/1023.0≈0.3519∘

- 编码量化公式：

Longitude_Q=roundLongitude+180.0360.0×1023

- 其中 Longitude_Q∈[0,1023]，占用 10 位。

- 反量化恢复公式：

Longitudedecoded=Longitude_Q1023.0×360.0−180.0

## 5. CRC-24 生成与验证过程

### 5.1 生成多项式参数

Mode-S CRC 校验使用 24 位多项式，系数表示为十六进制形式为 0xFFF409。其完整的除数多项式二进制形式长为 25 位：

G(x)=x24+x23+x22+x21+x20+x19+x18+x17+x16+x10+x3+1

### 5.2 校验位计算步骤

- 构造除数： 提取报文前 88 位的 payload（即 DF+CA+ICAO+ME）。

- 左移对齐： 将这 88 位整数左移 24 位，相当于在末尾补 24 个 0，构成 112 位的临时数据段 work。

- 循环除法（模2除法）：

  - 从 work 数据的最高有效比特（第 111 位）向下循环扫描到第 24 位。

  - 如果当前扫描指针位置上的比特值为 1，则使用生成多项式 MODE_S_POLY 左移对应位数后，与 work 进行按位异或运算。

  - 循环结束后，work 寄存器的最低 24 位（第 0 至 23 位）即为模2除法的余数。

- 附加余数： 将该 24 位余数格式化为 bit 列表，作为 CRC 校验字段拼装到 88 位 payload 的尾部，形成 112 位的完整数据帧。

### 5.3 校验验证步骤

接收端收到 112 位的报文比特流后： 1. 提取前 88 位作为数据段，重新执行上述 CRC-24 余数计算，得到 crc_calculated。 2. 提取最后 24 位作为接收到的校验字段 crc_received。 3. 比对 crc_calculated 与 crc_received 是否完全一致。若一致，则设置 crc_ok = True，认为报文无误码；否则判定发生误码，crc_ok = False。

## 6. 标准测试状态和生成报文

为了确保测试的可复现性，我们定义了以下标准的飞机测试状态（TEST_STATE）：

TEST_STATE = {
    "df": 17,
    "ca": 5,
    "icao": 0xABCDEF,
    "type_code": 19,
    "altitude": 30000,
    "speed": 450,
    "heading": 90.0,
    "latitude": 39.9042,
    "longitude": 116.4074,
}

按照该状态进行量化编码与 CRC-24 附加后，最终生成的标准 112 位二进制比特序列如下（已保存在 data/adsb_frame_bits.txt 文件中）：

1000110110101011110011011110111110011010010110000011100001001000000010111000101101001010101000011100111101101010

## 7. 解析结果与量化误差

对上述生成的比特流重新进行解析后，恢复的物理量输出及其与原始输入物理量的对比误差分析如下表：

| 参数 | 原始输入值 | 量化后数值 (10进制) | 物理反量化恢复值 | 绝对误差 | 量化步长 | 误差范围判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF | 17 | 17 | 17 | 0 | - | 完全一致 |
| CA | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 完全一致 |
| ICAO | 0xABCDEF | 0xABCDEF | 0xABCDEF | 0 | - | 完全一致 |
| Type Code | 19 | 19 | 19 | 0 | - | 完全一致 |
| Altitude | 30000 ft | 1200 | 30000 ft | 0 ft | 25 ft | 0 ≤ 12.5 ft |
| Speed | 450 knot | 450 | 450 knot | 0 knot | 1 knot | 0 ≤ 0.5 knot |
| Heading | 90.0∘ | 128 | 90.0∘ | 0∘ | 0.703125∘ | ≤0.351563∘ |
| Latitude | 39.9042∘ | 738 | 39.85∘ | 0.0542∘ | ≈0.1760∘ | ≤0.0880∘ |
| Longitude | 116.4074∘ | 842 | 116.30∘ | 0.1074∘ | ≈0.3519∘ | ≤0.1760∘ |

[!NOTE] 从表中可以看出，由于量化引起的绝对误差，航向、纬度、经度在反量化解码后无法百分之百等同于原始浮点数，但是绝对误差全部严格小于或等于二分之一量化步长（理论极限值），完全符合信号量化理论预期。

## 8. 测试结果和已知限制

### 8.1 自动测试结果

我们使用 Python 标准库 unittest 编写并执行了 11 个自动测试，测试程序为 code/test_adsb_frame.py。可使用 python -m unittest discover -s code -p "test_*.py" -v 运行： 1. T01: 验证标准状态组帧，输出长度精确为 112。 2. T02: 验证闭环解析，除量化物理量外的控制量（DF, CA, ICAO 等）必须无损恢复。 3. T03: 限制航向和经纬度的反量化误差不得超过半个量化步长，测试均顺利通过。 4. T04: 校验计算无误，正常报文的 crc_ok 能够稳定输出 True。 5. T05: 在完整报文中注入单比特错码，CRC 拦截检错机制成功判定 crc_ok = False。 6. T06: 输入参数越界校验，超限输入（如高度过高，航向过大）成功抛出 ValueError。 7. T07: 校验输入报文长度，非 112 位的非法接收数据直接抛出 ValueError。 8. T08: 完成文本文件存取往返测试，写入后再读取解析，内容完全吻合。 9. T09: 验证航向接近 360∘ 时能够正确回绕，不会解码出无效的 360∘。 10. T10: 使用公开的真实 ADS-B 报文验证 Mode-S CRC-24 实现。 11. T11: 验证成员3 PPM调制到成员5无噪声解调的接口链路。

### 8.2 已知限制

- 单精度限制与量化舍入误差： 由于位宽限制（10-12 bits），经纬度的地面分辨率相对粗糙，单步长约为十几到几十公里。在实际民航应用中，需要依赖更先进的 CPR 编码或更高的位宽来支撑高分辨率监视。

- 多包乱序与时隙未处理： 该模块为纯协议解析层，不负责处理空域中的报文碰撞或信道干扰带来的多包交叠现象。